27.11.2020 г. № 22-155/дсп

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Местные нормативы градостроительного проектирования НИКОЛЬСКОГО сельского поселения Иркутского района Иркутской области

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.ст. 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Никольского муниципального образования, Дума Никольского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Местные нормативы градостроительного проектирования Никольского сельского поселения Иркутского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Никольского муниципального образования от 27.05.2016 г. № 35-117/дсп, дополнив раздел VI главой 9.1. следующего содержания:

«Глава 9.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Параметры для велосипедных дорожек.

| Наименование показателей | Нормативные показатели и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Условия движения | Одностороннее, двустороннее |
| Наименьшее расстояние безопасности | Расстояние от края велодорожки, не менее: - до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 м; - до тротуаров – 0,5 м; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м. |
| Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог | Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией |
| Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог | - при движении в направлении транспортного потока – не менее 1,2 м; - при встречном движении транспортного потока – не менее 1,5 м |
| Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара | Не менее 1 м |

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Никольского муниципального образования,

Глава Никольского муниципального образования

И.А.Соболев